上海市经济管理学校宜昌路新食堂明厨亮灶监控系统改造与部分监控增补
服务需求内容：
一、项目名称
上海市经济管理学校宜昌路新食堂明厨亮灶监控系统改造与部分监控增补

二、项目报价

85000元（投标金额超过预算金额视为无效投标）
三、供应商资格要求


1.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展办法》等规定，本项目面向大、中、小、微型企业，事业法人等各类供应商采购。（提供相关文件复印件盖章）；
2.具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3.具有良好的信誉；
4.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；
6.未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。
7.本项目不接受联合体报价。

四、服务要求

宜昌路食堂楼宇新改造布局已经完，即将投入使用，现需安装明厨亮灶监控系统，同时涵盖部分过道需要覆盖的监控区域。

采购清单如下表：
	序号
	项目名称
	技术规格
	具体参数要求
	计量单位
	工程量

	监控增补（1号楼食堂及走廊区域 食堂及厨房14台 走廊及楼梯共30台、503教室2台，602教室1台 603教室2台）共49台。

	1
	厨房亮灶摄像机
	（1）400万防油污半球
	（1）最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps

（2）在该分辨率下可输出实时图像支Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪

（3）120 dB宽动态支持萤石平台接入采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m支持最大256 GB 
	台
	6

	
	
	(2)MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
	支持1个内置麦克风1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出符合IP66防尘防水设计
	
	

	
	
	（3）可靠性高磁吸盖可拆卸安装传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS

	最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR宽动态：120 dB
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°  
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：57°，对角视场角：122°
4 mm，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角视场角：100°
6 mm，水平视场角：52°，垂直视场角：28°，对角视场角：61° 
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持
红外波长范围：850 nm 
最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
第三码流：H.265/H.264 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口SD卡扩展：内置
	
	

	
	
	(4)MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB
	音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡1个内置麦克风
报警：1路输入，1路输出，支持最大DC12 V，30 mA
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE802.3af，CLASS3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
电流及功耗：DC：12 V ± 25，0.54 A，最大功耗：6.5 W
PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：7.5 W 
	
	

	2
	网络摄像机
	（1）红外阵列海螺型网络摄像机
	（1）最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像

（2）1个内置麦克风

移动侦测（支持人形检测）与异常侦测
（4）支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
（5）支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入
（6）采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m符合IP67防尘防水设计，

可靠性高传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
最低照度：彩色：0.01 Lux 

焦距&视场角：

2.8mm：水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2° 

4mm：水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 

6 mm：水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 

8 mm：水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°
（9）补光距离：最远可达30 m
补光灯类型：红外灯
防补光过曝：支持
红外波长范围：850 nm 
最大分辨率：1920 × 1080
（10）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264 
宽动态：数字宽动态 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：1个内置麦克风 
启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE：IEEE 802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 
防护：IP67 
	台
	43

	3
	网络交换机POE
	/
	24个千兆PoE电口，2个千兆光口
	台
	2

	4
	网络线
	/
	六类非屏蔽网线
	米
	2500

	5
	线管
	25#管径
	25#管径PVC管及辅材
	米
	1000

	6
	监控主机
	/
	（1）1.5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
（2）硬件规格：

存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘
视频接口：1×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口
USB接口：3×USB 2.0
（3）产品性能：
输入带宽：160Mbps
输出带宽：80Mbps
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持8×1080P
显示能力：最大支持4K输出 
	台
	1

	7
	监控硬盘
	8T
	（1）8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持5年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m

（2）标称容量：8TB
外形规格：3.5-inch
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：7200RPM
缓存：256MB
最大读取速度：255MB/s
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
平均读写功率（W）：11.03W
加载/卸载周期：600,000
MTBF：2,000,000
年负荷（TB/年）：550TB
工作状态温度(°C)：5-60℃
尺寸：147mm(L)×101.85mm(W)×26.11mm(H) 
	块
	4

	8
	布管布线、安装调试费、与原系统对接融合
	套
	1


*必须满足条件：

所有产品均为全新、原厂出厂

所有产品后续要与学校现有系统（海康威视系统）对接
五、其它要求
1、 交货时间：自合同签订之日起15天内完成
付款方式：验收合格后一次性支付合同价100%
质保期：除“四、服务要求”中特殊质保需求外，至少3年

验收要求：采购人自行验收

六、报价文件要求
1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）
2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：普陀区澳门路726号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1
响应承诺书
上海市经济管理学校   ：     
（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对
服务进行响应。为此：
我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；
我方的报价为（大写）：         （元） 

我方保证遵守报价须知中的有关规定。
我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。
本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。
与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编： 
电话： 
传真：
响应单位代表签字：
响应单位名称（盖公章）：
日     期：
附件2
报价单
致：上海市经济管理学校          （部门）：
兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市经济管理学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。
如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。
服务报价内容
（服务内容自拟）
报价单位（公章）：                                                   
授权代表（签字、电话/邮箱）：                             
法定地址：                       （邮编：      ）
日    期：      年      月      日
附件3
服务方案及承诺（格式可自拟）
请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。
承诺内容应包括：
1、服务时间、质量承诺
2、本项目验收时应达到的效果和指标；
3、其他。
附件4
报价企业概况（格式可自拟）
附件5
资格证明文件
企业营业执照（复印件）
其他资格证明文件

……
注意：
1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。
2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。
3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。
附件6
项目业绩表（格式可拟定）
	序号
	业主名称
	相关业绩
	业绩时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


报价供应商名称（公章）：
报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日
附件7
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。
若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，
报价供应商名称（公章）：
报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日
